TG01.01

Q/SXJGSW

陕西省机关事务服务中心标准

Q/SXJGSW 017—2020

基建工程设施设备要求

2020- 08 - 21发布

2020- 09 - 01实施

陕西省机关事务服务中心   发布

前  言

本标准的编写规则符合GB/T 1.1-2009。

本标准由陕西省机关事务服务中心提出并归口。

本标准由陕西省省级机关工程建设技术中心负责编写。

本标准主要起草人：陈健、李瑞民、吴军刚、赵美晨。

本标准首次发布。

基建工程设施设备要求

- 范围

本标准规定了基建工程设施设备、作业人员的管理要求。

本标准适用于陕西省省级机关工程建设技术中心基建工程设施设备管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JGJ 33-2012    建筑机械使用安全技术规程

- 设施设备管理

  - 设备安拆

    - 施工单位设备管理员根据施工进度计划组织设备安拆作业，并督促安装单位办理相应安拆告知手续。

    - 安拆前施工单位设备管理员牵头组织对设备基础、安拆前设备状态、标准节、附墙装置、安拆准备进行检查验收。

    - 设备安装完毕后，施工单位应督促安装单位对设备进行自检、调试和试运转；其中机械设备自检合格后，由安装单位按照规定委托有相应资质的检测机构进行检测，出具相应的检测报告书。

    - 设备安装单位自检、检测机构检测合格后，施工单位应组织设备供方、使用和监理等单位进行联合验收，按规定填写验收表格，联合验收合格后方可投入使用。

    - 起重机械设备初始安装检查验收合格后，施工单位应督促安装单位及时向当地主管部门办理使用登记手续。

    - 设备安装自检报告书、检测报告书、联合验收报告等检查验收资料应存入项目设备档案。

    - 设备拆除过程中，拆除的设备部件应及时转运出场。拆除完毕后，及时办理退场手续。

  - 设备使用

    - 所有设备应实行定人、定机、定岗的“三定制度”，明确具体负责人。

    - 操作人员必须按操作技术规程和使用说明书要求操作使用设备。

    - 机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

    - 现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必需的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。

    - 当使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。

    - 机械进入作业地点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。

    - 违反安全操作规程的命令，操作人员有权拒绝执行。由于发令人强制违章作业造成事故者，应追究发令人的责任，直至追究刑事责任。

    - 机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业室和操作室。工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

    - 机械操作人员和配合作业人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露。高空作业必须系安全带，不得穿硬底鞋和拖鞋，严禁从高处往下投抛物件。

    - 存在多班作业的，操作人员应在班后做好设备交接工作并按要求填写设备交接班记录。

    - 当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，由施工单位组织编制多塔作业专项施工方案，并负责组织专家论证。根据施工方案采取相应的防碰撞安全技术措施。

    - 应建立违章处罚制度，建设单位、监理单位、施工单位设备管理员对设备操作使用情况进行巡视，按制度规定对违章行为进行处罚。

  - 设备检查与维护保养

    - 施工单位应督促设备产权单位按照设备保养要求，定期对设备进行保养，并填写保养记录。

    - 设备出现故障时，施工单位应及时维修，并做好记录，报监理、建设方。

    - 监理、施工单位每周组织对设备进行检查并如实记录。

  - 其他要求

    - 设备应当选用正规大厂生产的产品，设备必须符合现行相关标准，出厂年限不超过规定报废年限的50%。

    - 建筑安装企业及其附属的工业生产和维修单位的机械，应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

    - 严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报器等自动报警信号装置。其调试和故障的排除由专业人员负责进行。

    - 处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

    - 机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。

    - 实行使用品牌目录管理的，必须在目录内选择使用。

    - 每月对施工用的设备进行考核评价。

    - 总包组织设备设施场内运输、临时堆放、设备基础、配套设施等准备工作，合理计划设备进退场时间，且必须经监理、建设单位审批，并按照审批后的方案执行。

    - 对完成进场的设备，建设单位、监理单位对设备进行验收及时收集、查看设备供方及设备自身的相应资质文件（安拆资质、安全生产许可证、设备制造许可证、设备出厂合格证、设备备案证等），供方的资质等级必须能够覆盖所安拆设备类型和型号。

    - 设备安拆应由安拆单位编制设备安拆专项方案，经安拆单位技术负责人审定后，报项目总监理工程师审查。需要专家论证的，施工单位按要求组织专家论证。安拆单位根据论证意见修改安拆方案后，按上述程序重新组织审批。

    - 起重机械安拆（包括初始安装、使用过程安装、爬升和拆卸）及危险性较大的吊装分项工程作业由施工单位提出作业申请、方案，经批准后实施。项目设备管理员、安全员、施工员必须对作业过程进行旁站监督，对作业完成情况进行确认。参见危险性较大的分项工程作业申报流程。

    - 在设备安拆、使用过程中，因各种原因导致不能按计划和方案继续作业时，应先采取措施确保设备处于安全状态，停止作业，然后制定技术措施，经批准后，继续作业。

    - 当机械设备发生事故或未遂恶性事故时，必须及时抢救，保护现场，并立即报告领导和有关部门听候处理。企业领导对事故应按“三不放过”的原则进行处理。

- 作业人员管理

  - 设备安装拆卸、操作使用人员必须经过专业技术培训，熟悉设备安装与操作技术规程和设备使用说明书关于安装与操作使用的要求。

  - 起重机械安装、司机、司索、指挥等特种作业人员和其他要求持证作业的人员必须取得有效操作证书。

  - 建设单位、监理对设备安拆、操作、使用等作业人员资格进行审查，建立设备作业人员花名册；施工单位安全管理人员对设备作业人员进行进场安全教育。

  - 设备安装与拆卸之前和设备操作使用人员首次使用设备前，施工单位必须组织对作业人员进行班前安全技术交底。设备正常使用期间每2周至少进行一次定期例行安全技术交底。

  - 设备使用过程中对严重违反操作规程和现场管理制度的设备作业人员应及时清退出场。

  - 设备特种作业人员离场时，施工单位应组织对其进行离场考核，并将考核情况报建设单位。

_________________________________